사용설명서

SP200

감열식 프린터(THERMAL PRINTER)

안전상의 경고

제품을 올바르게 사용하여 위험이나 물적 손해를 미연에 방지하기 위한 내용이므로 반드시 지켜 사용 해 주십시요.

경고

표시사항 위반 시 심각한 상해나 사망이 발생할 수 있습니다.

1. 한 콘센트에 여러 제품의 전원 플러그를 동시에 꽂아 사용하지 마세요.

• 발열 및 발화의 가능성이 있어 위험합니다.

• 전원 플러그에 물기나 이물질이 있으면 잘 닦은 후 사용하세요.

• 전원 콘센트의 구멍이 헐거우면 사용하지 마세요

• 규격 제품의 멀티 콘센트를 사용하세요.

2. 아답터는 반드시 공급된 제품만 사용 하세요.

• 다른 아답터를 사용하면 위험합니다.

3. 전원 플러그를 뺄 때는 케이블을 잡아 당기지 마세요.

• 케이블이 손상을 입어 화재나 고장의 원인이 됩니다.

4. 젖은 손으로 전원 플러그를 꽂거나 뽑지 마세요.

• 감전의 위험이 있습니다.

5. 전원 케이블을 무리하게 구부리거나 무거운 물건으로 눌러 파손되지

않도록 하세요.

• 화재의 원인이 됩니다.

6. 비닐팩은 어린이가 머리에 쓸 경우 위험하므로 어린이 손에 닿지 않게

잘 보관하세요.

7. 제품에서 연기가 나거나 이상한 냄새 또는 소리가 나는 등의 이상 발

생시는 즉시 전원을 끄시고 아래와 같이 조치해 주세요.

• 이상 발생 즉시 프린터 전원을 끄시고 반드시 전원 플러그를 뽑아주

세요. 연기가 나지 않는 것을 확인한 후 구입처로 수리를 의뢰해 주세요.

주의

표시사항 위반 시 상해나 제품 손상이 발생할 수 있습니다.

1. 방습제는 어린이 손에 닿지 않도록 잘 보관하세요.

• 어린이가 방습제를 먹으면 위험합니다.

2. 넘어지면 제품이 파손되거나 다칠 수 있으므로 안정된 장소에

설치하세요.

3. 제품이 손상될 수 있으므로 승인된 부품을 사용하시고 함부로 분해,

수리, 개조하지 마세요. 구입처에 문의하시기 바랍니다.

4. 프린터의 본체 내부에 물이나 기타 이물질이 들어가지 않도록 주의하

시기 바랍니다.

• 프린터 내부에 물이나 기타 이물질이 들어간 경우 먼저 프린터 전원

을 끄고 전원 플러그를 콘센트에서 뺀 다음 구입처로 연락 주세요.

5. 제품을 고장난 상태에서 사용하지 마세요.

• 화재, 감전의 원인이 됩니다.

• 바로 프린터 전원을 끄고 전원 플러그를 콘센트에서 뺀 다음 구입처

로 연락 주세요.

6. 헤드 면을 손으로 만지지 마세요.

• 헤드 면을 손으로 만지면, 미열에 의한 화상 및 인쇄 품질 저하를

초래할 수 있습니다.

===  목               차  ===

1. 구성품 확인∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙5

2. 프린터 외관 설명∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙5

3. 용지넣기 와 교환하기∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙6

4. 문제해결∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙7

5. 프린터 모드 설정∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙8

6. 프린터 사양∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙9

1. 구성품 확인

□ SP200 Series 프린터

□ 감열 용지(Roll)

□ AC 어댑터

□ 전원코드

□ 통신 케이블

□ 사용설명서

2. 프린터 외관 설명 커버 오픈 버튼

컨트롤 패널

프린터 커버

전원 스위치

3. 용지넣기 와 교환하기

1) 버튼을 눌러 프린터의 커버를 여세요.

2) 사용이 끝난 용지는 제거하시고, 아래 그림과 같이 용지를 넣으세요.

3) 용지를 넣을 때에는 용지의 방향이 정확한지 확인하세요.

4) 아래 그림과 같이 용지 끝을 약간 앞으로 끌어낸 후 커버를 닫으세요.

커버를 닫은 후 용지를 잘라 내세요.

4. 문제해결

1) 프린터 전원 ON시 컨트롤 패널에 아무 표시가 없을 경우

• AC 어댑터의 케이블이 프린터에 올바르게 연결되었는지 확인하세요.

• 전원 코드가 콘센트에 올바르게 연결되었는지 확인하세요.

2) Paper LED가 점등되는 경우

• 프린터의 커버를 열고 용지를 삽입하세요.

3) Error LED 또는 Paper, Error LED가 동시에 점등되는 경우

• 프린터 커버가 올바르게 닫혔는지 확인하세요.

4) Error LED가 0.5sec간격으로 점멸되는 경우

• 프린터 헤드의 과열로 인한 것으로 잠시 사용을 멈춰 주세요.

5) Paper LED가 점멸(ON-0.2sec, OFF-2sec)되는 경우

• 용지 잔량이 얼마 남지 않은 경우로 용지를 교체 해주세요

6) Error LED 와 Paper LED가 0.5sec 간격으로 교차 점멸되는 경우

• 아래 그림의 왼쪽과 같이 얇은 도구(핀,펜 등..)를 이용하여 케이스

의 구멍에 넣어 Cover cutter를 제거해 주세요.

• Cutter cover를 제거한 후 그림의 오른쪽과 같이 드라이버(“+”)를

돌려(좌, 우) cutter jam을 제거한 후 파워스위치를 끄고 다시 켜

주세요

5. 프린터 모드 설정

1) 선택 스위치 설정

| S/W NO 기능 |  | 1 | 2 | 3 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 통신속도 | 9600 | OFF | OFF | OFF | N/A |
|  | 19200 | ON | OFF | OFF | N/A |
|  | 38400 | OFF | ON | OFF | N/A |
|  | 57600 | ON | ON | OFF | N/A |
|  | 115200 | OFF | OFF | ON | N/A |
| 통신TYPE | RS232 | N/A | N/A | N/A | OFF |
|  | USB | N/A | N/A | N/A | ON |

- 4번 스위치 ON : MSR PS/2   OFF : 씨리얼

2) Switch 2 setting (Bottom Case )

| S/W No. | Function | 0ff | O n |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | MSR Track 1 | N/A | Available |
| 2 | MSR Track 2 | N/A | Available |
| 3 | MSR Track 3 | N/A | Available |
| 4 | MSR start code | N/A | Available |
| 5 | MSR end code | N/A | Available |
| 6 | MES cr/lf code | N/A | Available |
| 7 | BELL Selection | Interior | Exterior |
| 8 | Paper Cut+Buzzer | N/A | Available |

6. 프린터 사양

| 인쇄방식 | 열 전사방식(감열식) 인쇄 |  |
| --- | --- | --- |
| 도트농도 | 203x203dpi(8dots/mm) |  |
| 인쇄 폭 | 54mm |  |
| 용지 폭 | 58mm |  |
| 용지 TYPE | 감열용지 |  |
| 라인 당 문자 수 | 42(10*24type) |  |
| 인쇄속도 | 150mm/sec |  |
| 수신 버퍼 크기 | 64KB |  |
| 통신타입 | RS232 & USB |  |
| 공급전압 | 입력전압 | 120/230 VAC |
|  | 주파수 | 50/60Hz |
|  | 출력전압 | +24VDC |
| 수명① | Mechanism | 100Km |
|  | Autocutter | 1,000,000 CUT |
| 사용환경 | 온도 | 5 ~ 45℃(동작시) -10 ~ 50℃(보관시) |
|  | 습도 | 30 ~ 80% RH(동작시) 10 ~ 90% RH(보관시) 단, 용지는 제외 |
| 외관크기 | Approx. 96(H) x 185(W) x 110(D)mm |  |

① 이 값은 표준온도, 습도, 지정된 용지에서 측정된 값입니다.

② 이 값은 온도, 인쇄조건 등에 따라 달라질 수 있습니다.